維持管理に関する計画書

１　共通基準

| 項目 | 申請内容 | 維持管理基準 |
| --- | --- | --- |
| 廃棄物の 確認 |  | 受け入れる産業廃棄物の種類及び数量が当 該小規模産業廃棄物処理施設の処理能力に見 合った適正なものとなるよう、受け入れる際 に、必要な当該産業廃棄物の性状の分析又は 計量を行うこと。 |
| 定期点検 |  | 小規模産業廃棄物処理施設の正常な機能を 維持するため、定期的に小規模産業廃棄物処 理施設の点検及び機能検査を行うこと。 |
| 飛散・流出 悪臭防止 |  | 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発 散を防止するために必要な措置を講ずるこ と。 |
| 害虫等の 発生防止 |  | 蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の 清潔を保持すること。 |
| 騒音・振動 |  | 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生 活環境を損なわないように必要な措置を講ず ること。 |
| 囲い |  | 第十六条第一号に規定する小規模産業廃棄 物処理施設に係る事業場の内部を容易に見通 すことができる部分に産業廃棄物をたい積さ せる等により当該事業場の内部を容易に見通 すことを妨げないようにすること。 |
| 放流水 |  | 小規模産業廃棄物処理施設から排水を放流 する場合は、その水質を生活環境保全上の支 障が生じないものとするとともに、定期的に 放流水の水質検査を行うこと。 |
| 記録・保存 |  | 小規模産業廃棄物処理施設の維持管理に関 する点検、検査その他の措置の記録を作成 し、三年間保存すること。 |

２　個別基準（焼却施設）

| 焼 却 施 設 | 項目 | 申請内容 | 維持管理基準 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 処理能力 |  | 小規模産業廃棄物処理施設への産業廃棄 物の投入は、当該小規模産業廃棄物処理施 設の処理能力を超えないように行うこと。 |
|  | 異常時の 措置 |  | 産業廃棄物が小規模産業廃棄物処理施設 から流出する等の異常な事態が生じたと きは、直ちに小規模産業廃棄物処理施設 の運転を停止し、流出した産業廃棄物の 回収その他の生活環境の保全上必要な措 置を講ずること。 |
|  | 保管数量 |  | 産業廃棄物の受入設備及び処理された産 業廃棄物の貯留設備において保管する産業 廃棄物の数量は、第十五条第三項第一号の 規定による小規模産業廃棄物処理施設の維 持管理に関する計画に記載した当該受入設 備及び貯留設備において保管することとし た産業廃棄物の数量を超えないようにする こと。 |
|  | 外気遮断 |  | 燃焼中に産業廃棄物を燃焼室に投入する 場合は、外気と遮断された状態で行うこ と。 |
|  | 排ガス温度 |  | 燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏八百度 以上に保つこと。 |
|  | 熱しゃく 減量 |  | 焼却灰の熱しゃく減量が十パーセント以 下になるように焼却すること。ただし、焼 却灰を生活環境の保全上支障が生ずるおそ れのないよう使用する場合にあっては、こ の限りでない。 |
|  | 運転開始時 の措置 |  | 運転を開始する場合にあっては、助燃装 置を作動させる等により、炉温を速やかに 上昇させること。 |
|  | 運転終了時 の措置 |  | 運転を停止する場合にあっては、助燃装 置を作動させる等により、炉温を高温に 保ち、産業廃棄物を燃焼し尽くすこと。 |
|  | 連続測定 |  | 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測 定し、かつ、記録すること。 |
|  | ばいじんの 除去 |  | 排ガス処理設備にたい積したばいじんを 除去すること。 |
|  | 濃度測定・ 記録 |  | 煙突から排出される排ガス中のばいじん 及び塩化水素の濃度を毎年一回以上測定 し、かつ、記録すること。 |
|  | 排ガス処理 方法 |  | 排ガスによる生活環境保全上の支障が生 じないようにすること。 |
|  | 水処理方法 |  | 煙突から排出される排ガスを水により洗 浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散 及び流出により生活環境保全上の支障が生 じないようにすること。 |
|  | 分離貯留 |  | ばいじんを焼却灰と分離して排出し、 貯留すること。 |
|  | 消火設備 |  | 火災の発生を防止するために必要な措置 を講ずるとともに、消火器その他の消火設 備を備えること。 |
|  | 作業時間 |  | その他知事が必要と認める措置を講ずるこ と。 |

３　個別基準（破砕施設及び積替保管場）

| 破 砕 施 設 | 項目 | 申請内容 | 維持管理基準 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 処理能力 |  | 小規模産業廃棄物処理施設への産業廃棄 物の投入は、当該小規模産業廃棄物処理施 設の処理能力を超えないように 行うこ と。 |  |
|  | 異常時の 措置 |  | 産業廃棄物が小規模産業廃棄物処理施設 から流出する等の異常な事態が生じたと きは、直ちに小規模産業廃棄物処理施設 の運転を停止し、流出した産業廃棄物の 回収その他の生活環境の保全上必要な措 置を講ずること。 |  |
|  | 保管数量 |  | 産業廃棄物の受入設備及び処理された産 業廃棄物の貯留設備において保管する産業 廃棄物の数量は、第十五条第三項第一号の 規定による小規模産業廃棄物処理施設の維 持管理に関する計画に記載した当該受入設 備及び貯留設備において保管することとし た産業廃棄物の数量を超えないようにする こと。 |  |
|  | 粉じん対策 |  | 破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛 散を防止するために必要な措置を講ずるこ と。 |  |
| 積 替 保 管 場 | 汚水防止 措置 |  | 産業廃棄物の積替え又は保管に伴い汚水 が生ずるおそれがある場合にあっては、 当該汚水による公共の水域及び地下水の 汚染を防止するために必要な措置を講ず ること。 |  |
|  | 保管方法 |  | 産業廃棄物を種類ごとに保管すること （複数の産業廃棄物が発生段階から一体不 可分の状態で混合している場合を除 く。）。 |  |
|  | 保管数量 |  | 積替保管場において積替え又は保管を行 う産業廃棄物の数量は、第十五条第三項第 二号の規定による小規模産業廃棄物処理施 設の維持管理に関する計画に記載した当該 積替保管場において積替え又は保管を行う こととした産業廃棄物の数量を超えないよ うにすること。 |  |