廃棄物の焼却に係る共通基準

（令第６条第１項２号イの規定を受けた令第３条第２号イに定める規則第１条の７）

| 号 | 構 造 基 準 | 対 応 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却 設備内と外気とが接することなく、燃 焼室において発生するガス（以下「燃 焼ガス」という。）の温度が摂氏八百 度以上の状態で廃棄物を焼却できるも のであること。 |  |  |
| ２ | 燃焼に必要な量の空気の通風が行われ るものであること。 |  |  |
| ３ | 燃焼室内において廃棄物が燃焼してい るときに、燃焼室に廃棄物を投入する 場合には、外気と遮断された状態で、 定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入するこ とができるものであること。 |  |  |
| ４ | 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定する ための装置が設けられていること。た だし、製鋼の用に供する電気炉、銅の 第一次製錬の用に供する転炉若しくは 溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供 する焙焼炉を用いた焼却設備にあつて は、この限りでない。 |  |  |
| ５ | 燃焼ガスの温度を保つために必要な助 燃装置が設けられていること。ただし、 加熱することなく燃焼ガスの温度を保 つことができる性状を有する廃棄物の みを焼却する焼却設備又は製鋼の用に 供する電気炉、銅の第一次製錬の用に 供する転炉若しくは溶解炉若しくは亜 鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を 用いた焼却設備にあつては、この限り でない。 |  |  |

（令第６条第１項２号イの規定を受けた令第３条第２号イに定める環境大臣の定める焼却の方法）（平成９年８月２９日厚生省告示第１７８号）

| 号 | 構 造 基 準 | 対 応 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出さ れないように焼却すること |  |  |
| ２ | 煙突の先端から火炎又は日本工業規格 D８００４に定める汚染度が二十五パ ーセントを超える黒煙が排出されない ように焼却すること。 |  |  |
| ３ | 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しな いように焼却すること。 |  |  |